Давай внесем некоторые корректировки в проект:

- Жилы бывают разных сечений – от 0,35 до 150 мм кв для нашего производства.

- У жил бывает разный класс гибкости, а соответственно индекс – мк, ок или мкг. Ок- однопроволочные круглые, мк – многопроволчные круглые, мкг – многопроволочные круглые гибкие.

- Есть еще жилы в огнестойкой обмотке, к ним добавляется индекс FR.

- Я скорректировал вкладку «2. Состав кабелей». Зачем там примечания? Давай уберем, не будем путаться. Хотя если они не используются в расчетах – можно оставить

| 🎨 СОСТАВ КАБЕЛЕЙ (цвета жил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кабеля | Сечение жил | Индекс тпж | Огнстойкость | Материал изоляции | Жила 1 | Жила 2 | Жила 3 | Жила 4 | Жила 5 | Примечание |
| ВБШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | 2,5 | ок |  | LS | Натуральная | Синяя | Желто-зеленая |  |  | N=Синяя, PE=Натуральная |
| ВБШвнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 | 2,5 | мк | FR | LS | Натуральная | Синяя | Желто-зеленая | Черная | Коричневая | N=Синяя, PE=Натуральная |
| ВВГнг(А)-LS 4х25мк(N) | 25 | мк |  | LS | Натуральная | Синяя | Черная | Коричневая |  | N=Синяя |
| ВВГнг(А)-HF 3х25мк(N,PE) | 25 | мк | FR | HF | Натуральная | Синяя | Желто-зеленая |  |  | N=Синяя, PE=Желто-зеленая |
| ВВГнг(А)-LS 5х25мк(N,PE) | 25 | мкг |  | LS | Натуральная | Синяя | Желто-зеленая | Черная | Коричневая | N=Синяя, PE=Желто-зеленая |